- Hallgató Huba

- A1B2C3

| Paraméter | Jel | Mennyiség |
| --- | --- | --- |
| Járókerék külső átmérője | D | [mm] |
| Járókerék belső átmérője | d | [mm] |
| Meghajtómotor fordulatszáma | n | [1/min] |
| Áttételi szám | ξ |  |
| Tengelyteljesítmény | P | [kW] |
| Vízteljesítmény | Q | [l/s] |
| Manometrikus szállítómagasság | H | [m] |
| Lapátszám | z | [db] |
| Típusjel | - | W |

1. Sebességi háromszög

| Srsz. | Megnevezés | Képlet | Érték | M.e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szögsebesség | ω=n60⋅2π |  | 1s |
| 2 | Kerületi sebesség | u2=R⋅ω |  | ms |
| 3 | Abszolút komponens | c2u=u2⋅ξ |  | ms |
| 4 | Nyitásszög | β=ξ⋅π2−π |  | rad |
| 5 | Nyitásszög kiegészítő szöge | ε=π2⋅β |  | rad |
| 6 | Relatív sebesség | w2=u2−c2usinπ2⋅ε= |  | rad |
| 7 | Relatív komponens | c2m=w22−u2−c2u2 |  | ms |
| 8 | Abszolút sebesség | c2=c2u2+c2m2 |  | ms |
| 9 | Cirkuláció | Γ=c2u⋅D⋅π |  | m2s |

2. Lapátozás

| Srsz. | Megnevezés | Képlet | Érték | M.e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Átömlési viszony | tg |  | rad |
| 2 | Kitakarás szöge | δ=ssinβ' |  | rad |
| 3 | Osztás | t=D⋅π2 |  | rad |
| 4 | Előírt térfogatáram | Q |  | m3s |
| 5 | Szükséges áramlási keresztmetszet | Aterv=Qc2m |  | m2 |
| 6 | Lapátmagasság | AD⋅π |  | mm |

3. Tengelynyomaték, szállítómagasság, motorteljesítmény és vízteljesítmény kapcsolata

| Srsz. | Megnevezés | Képlet | Érték | M.e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szűkítési tényező | ψ=t−δt |  |  |
| 2 | Szállítómagasság | He∞=u22g−u2D⋅π⋅b⋅ψ⋅g⋅tg | függvény |  |
| 3 | Tengelynyomaték | Me=fQ⋅b⋅ρ2⋅π⋅Γ | függvény |  |
| 4 | Teljesítmény | Pe=MeQ⋅ω | függvény |  |

4a. H(Q) függvény

4b. M(Q) függvény

4c. P(Q) Függvény

| Srsz. | Megnevezés | Képlet | Érték | M.e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Legnagyobb szállítómagasság | Hmax |  | m |
| 2 | Legnagyobb vízteljesítmény | Qmax |  | ls |
| 3 | Legnagyobb tengelynyomaték | Mmax |  | Nm |
| 4 | Legnagyobb teljesítmény | Pmax |  | kW |

5. Tengelyvastagság

| Srsz. | Megnevezés | Képlet | Érték | M.e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Anyag |  |  | Nmm2 |
| 2 | Biztonságos feszültséghatár | σmeg=σ1,25 |  | Nmm2 |
| 3 | Tengelyméret | dtg=332⋅Mmaxσmeg⋅10−6⋅π |  | mm |
| 4 | Retesz szélesség | b |  | mm |
| 5 | Retesz magasság | h |  | mm |
| 6 | Retesz magasság tengelyben | t1 |  | mm |
| 7 | Határfeszültség | pmeg | 600 | Nmm2 |
| 8 | Legnagyobb palástfeszültség | Femax=Mcsmaxrtgmin |  | N |
| 9 | Minimális szükséges palástfelület | Amin=Femaxpmeg |  | mm2 |
| 10 | Szabványos minimális reteszhossz | lmin=At1 |  | mm |