Áramlástechnikai gépek rendszerezése.

Tág értelemben áramlástechnikai gépnek fogunk minden olyan gépet nevezni, ahol az energiatranszformáció folyamatában folyadékokban, gázokban, gőzökben végbemenő energiaátalakulások alapvető szerepet játszanak.

A gépek rendszerezése többféleképpen is lehetséges, de két rendszerező elvet érdemes kiemelni; a használat célja és a működés elve szerint rendszerezést.

A használat célja rendkívül sokféle lehet. Eszerint beszélünk:

- munkagépekről,

- erőgépekről,

- hajtóművekről,

- egyéb rendeltetésű gépekről.

Munkagépekről akkor lesz szó, ha a gép valamilyen munka, ill. energia árán a folyadék, ill. gáz munkaképességét (entalpiáját) növeli. Ez a gép tehát folyadék-munkaképességét termel, miközben valamilyen formában munkát fogyaszt.

Az erőgép a munkagép fordítottja. Ennél ugyanis a gép munkát – túlnyomóan mechanikai munkát – termel, miközben a rajta átáramló folyadék vagy gáz munkaképessége csökken.

Hajtóműről akkor fogunk beszélni, ha az előbbi két csoporttól eltérően kétszeres energiaátalakulásról van szó. Első lépésben a mechanikai munkát a folyadék képességére alakítjuk át, majd egy második energiatranszformáció során ebből újra mechanikai munkát nyerünk.

Az áramlástechnikai gépek működési elvük alapján is rendezhetők. Ilyenkor egy kategóriába soroljuk azokat a gépeket, amelyek azonos elv szerint működnek, független attól, hogy mire használjuk őket.

A működési elvek nagy csoportjából kettőt érdemes külön is kiemelni:

- a térfogatkiszorítás elvét (volumetrikus elv) és

- az Euler-elvet (perdületváltozás elve).

Az első csoportba tartoznak azok a gépek, amelyeknél az energiaátalakítást a tér egy körülzárt részében végezzük olyan módón, hogy a térrész térfogatát az idő függvényében periodikusan változtatjuk, ill. nagynyomású közeg munkát tud végezni, miközben a munkateret bővíti.

A második csoportba azokat a gépeket soroljuk, amelyek működési elve a folyadékok mechanikájában megismert impulzusnyomatéki tételen alapuló Euler-féle szivattyú-, ill. turbina-alapegyenlettel írható le.

1. Munkagépek.

1.1 Volumetrikus elven működő munkagépek, amelyek lehetnek

1.1.1 dugattyús gépek, éspedig

- szabadlöketű és

- kényszerlöketű dugattyús gépek

1.1.2 egyéb térfogatszorítás elvén működő munkagépek, mint pl. lamellás, fogaskerekes, csavarorsós, folyadékgyűrűs stb. gépek.

1.2. Örvénygépek: örvényszivattyúk, ventilátorok, fúvók és turbókompresszorok. Ezeknek a gépeknek további felosztása lehetséges az energiaátalakítást végző alkatrész, az un. járókerék, meridiánmetszetének kialakítása szerint. Így pl. beszélünk

1.2.1 radiális,

1.2.2 félaxiális és

1.2.3 axiális átömlésű örvényszivattyúkról

1.3 A két kiemelt kategórián kívül számos más működési elven is épül fel munkagép. Csak a példa kedvéért említjük a sugárszivattyúkat – folyadéksugár- és gőzsugárgépek – a magnetohidrodinamikus szivattyúkat, a légnyomásos folyadékemelőt (mamutszivattyú) stb.

2. Az erőgépeknél is megtalálhatók előbbi alapvető kategóriák.

2.1 A volumetrikus elven működő erőgépek az un. Gőz-, gáz-, ill. hidrosztatikus motorok. Ezek is két csoportba oszthatók, mint a

2.1.1 dugattyús gépek – mégpedig a

- szabadlöketű és a

- kényszerlöketű dugattyús gépek – és az

2.1.2 egyéb térfogatszorítás elvén működő motorok csoportáta

2.2 Az Euler-elven működő erőgépek (örvénygépek) az un. Turbinák. Két kiemelt kategóriáról szoktak beszélni, az

2.2.1 akciós (pl. Bánki- és Pelton-turbina) és a

2.2.2 reakciós turbinák csoportjáról. Ez utóbbinál ismét beszélünk

- radiális (pl. Francis-turbina)

- félaxiális (pl. Francis- és Dériaz-turbina) és

- axiális átömlésű (pl. a propeller és Kaplan-turbina) gépekről.

3. A hajtóműveknél az előzőkhöz hasonló kategorizálását fogunk követni. Eszerint beszélünk

3.1 volumetrikus elven működő un. Hidrosztatikus hajtóművekről – mint

3.1.1. hidrosztatikus nyomatékváltókról és

3.1.2 hidrosztatikus tengelykapcsolóról ill. az

3.2 Euler-elven működő hidrodinamikus hajtóművekről – mint a

3.2.1. hidrodinamikus nyomatékváltókról és

3.2.2 hidrodinamikus tengelykapcsolóról.