Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és biztonságtechnikai Kar 	Hő- és  áramlásttan

Mechatronikai és Autótechnikai Intézet

Térfogatáram mérése

Feladatok:

1. A Venturi cső segítségével mérjük meg ill. számítsuk ki a nyíllal jelölt helyen az áramló levegő sebességét és számítsuk ki a csőben áramló levegő térfogatáramát.

3. Ábrázolja a ventilátor qv - pö, illetve qv – pd, jelleggörbéit közös koordináta rendszerben

6. Értékelje a méréseit!

A ventilátor mérőállomás vázlatos rajza

Mérési jegyzőkönyv

A mérés tárgya:

A mérés célja:

A mérés helye:

A mérés napja:	A mérés kezdete:	A mérés vége:

A mérést végezték (név, évf/tk):

A légköri nyomás:	. A terem hőmérséklete:	.A terem páratartalma:

A használt mérőeszközök (megnevezés, típus, gyári szám):

A jegyzőkönyvet készítette:

A mért adatok:

0,5 m/s-os sebesség eltéréshez tartozó szögeltérés szárnykerekes anemométernél: kb

|  | Kódszám: | Kezdőpont  [mm] | Végpont 1 [mm] | D[mm] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I.mérés | Venturi |  |  |  |  |  |
| I.mérés | Mérőperem |  |  |  |  |  |
| I.mérés | Prandtl |  |  |  |  |  |
| I.mérés | Prandtl 20!! |  |  |  |  |  |
| II.mérés | Prandtl |  |  |  |  |  |

A Venturi-cső méretei:

EMBED MSDraw   \* LOWER

A mérőperem méretei és a nyomásvételi hely kialakítása

Az értékeléshez szükséges összefüggések, adatok:

1Térfogatáram mérése Venturi csővel	V=αeA2Dpρ

ahol az „A” keresztmetszetet a mérésre legjellemzőbb átmérőből számítsa!

| A nedves levegő sűrűsége, , kg/m3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A levegő hőmérséklete | A levegő relatív nedvességtartalma % |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| -20 | 1,396 | 1,396 | 1,396 | 1,396 | 1,396 | 1,395 |
| -10 | 1,342 | 1,342 | 1,341 | 1,341 | 1,341 | 1,341 |
| 0 | 1,293 | 1,292 | 1,292 | 1,291 | 1,291 | 1,290 |
| 10 | 1,248 | 1,246 | 1,247 | 1,243 | 1,245 | 1,242 |
| 20 | 1,205 | 1,203 | 1,201 | 1,199 | 1,197 | 1,195 |
| 30 | 1,165 | 1,161 | 1,158 | 1,154 | 1,150 | 1,146 |
| 40 | 1,128 | 1,122 | 1,116 | 1,103 | 1,109 | 1,1097 |