Az Alfa Romeo 147 gépjárműben alkalmazott Selespeed nyomatékváltó bemutatása

Bevezetés

Az Alfa Romeo 147 gépjármű Selespeed nyomatékváltó koncepciója követi az elődmodellben megfogalmazott célokat, azaz, hogy tovább javítsák a kézi működtetésű nyomatékváltók teljesítményét. Az alapelv az, hogy a nyomatékváltó közvetlen ellenőrzése mellett egyidejűleg biztosítsák azt a kényelmet, hogy a vezetőnek ne kelljen működtetni a tengelykapcsoló pedálját, illetve a sebességváltó kart. A vezetési biztonság fokozása érdekében a rendszer kiküszöböli az előrelátható vezetői hibákat is.

Jelölés

- Vezérlőegység

- Elektro-hidraulikus csoport villamos pumpával

- Motorvezérlő elektronika (Bosch M7.3.1)

- Motorizált fojtószelep

- Sebességfokozat kijelzője

- Fokozatválasztó billentyű (Le)

- Fokozatválasztó billentyű (Fel)

- "City" üzemmód gombja

- Fokozatválasztó kar

- Gázpedál potenciométere

- Fékpedál kapcsoló

### A Selespeed rendszer komponensei

Jelölés

- Fokozatválasztó kar

- ”City” üzemmód gombja

- Selespeed vezérlőegység (az utastérben elhelyezve az utas oldali műszerfalborítás alatt)

- Fokozatválasztó billentyűk a kormánykeréken

- Elektro-hidraulikus csoport

- Villamos pumpa

- Hidraulikus olajszivattyú

- Sebességérzékelő

- Fokozatválasztás kijelzője

- Hibajelző lámpa

Ezek a rendszerelemek a hagyományos kézi működtetésű nyomatékváltóba vannak integrálva, nincs különösebb módosítás a tengelykapcsolóban és a váltóműben, kivéve a hidraulikus elemek felfogató pontjait, a tengelykapcsolót és a váltórudazatot mozgatják. A vezérlőegység által felügyelt elektro-hidraulikus elemek kapcsolják be sebességi fokozatokat automatikus (City) és fél-automatikus üzemmódban.

Fél-automatikus üzemmód esetén a vezető kapcsolja a fokozatokat a fokozatváltó kar vagy a kormányon elhelyezett billentyűk segítségével. Automatikus üzemmód esetén pedig a rendszer vezérlőegysége dönt a sebességfokozatok bekapcsolásáról.

Előnye, hogy a vezetőről lekerül a tengelykapcsoló-pedál esetenként fáradságos művelete, azonban megmarad a kézi kapcsolás lehetősége és élménye.

A Selespeed vezérlőegysége:

- veszi a különböző szenzoroktól érkező jeleket

- kommunikál a motorvezérlő számítógéppel (Bosch Motronic M7.3.1)

- irányítja a hidraulikus rendszert és

- működteti az információs kijelzőt illetve a vészjelzőt

A Selespeed vezérlőegység bemeneti jelei:

- motorfordulatszám (a motorvezérlő rendszer által szolgáltatott jel)

- a nyomatékváltó bemeneti fordulatszáma

- a jármű haladási sebessége

- a tengelykapcsolót működtető munkahenger helyzete

- fokozatválasztó helyzete

- vezető oldali ajtókapcsoló helyzete

- fékpedál kapcsoló helyzete

- elektro-hidraulikus csoport olajnyomása

- CAN busz jelei (gázpedál helyzete, amotor leadott nyomatéka, hűtőfolyadék hőmérséklete, stb.)

- fokozatválasztó gomboktól illetve kartól érkező jelek

- gyújtáskapcsoló állapota

Az Alfa Romeo 147 Selespeed rendszerének funkcionális diagramja

Jelölés

- Fokozatválasztó kar

- Motorfordulatszám jeladója

- Jármű haladási sebessége

- Fokozatválasztó billentyűk a kormánykeréken

- Fékpedál kapcsolója

- Olajnyomás érzékelője

- Vezetőoldali ajtó kapcsolója

- City üzemmód választó kapcsolója

- Nyomatékváltó bemeneti fordulatszáma

- Tengelykapcsoló helyzetének jeladója

- Fokozatválasztó mechanizmus helyzet jeladója

- Fokozatbekapcsoló mechanizmus jeladója

- Motorizált fojtószelep

- Gázpedál potenciométere

- Nyomásarányos szolenoidszelep (2 db)

- Ki- Be kapcsoló szolenoid (2 db)

- Térfogatáram arányos szolenoid szelep

- Villamos szivattyú

- Vészjelző

- Műszerfali kijelző

- Diagnosztikai csatlakozó

- Indítást engedélyező relé

### A Selespeed hidraulikus rendszere

A hidraulikus rendszer alapvető feladata, hogy energiával lássa el a munkavégző elemeket, melyek a tengelykapcsoló oldását és a fokozatok bekapcsolását végzik. A helyes működésnek nagyon szigorú teljesülő feltételei vannak:

- a munkafolyadék 45-55 bar üzemi nyomása

- az üzemi hőmérséklet -30°C és 125°C között legyen

- a munkafolyadék szivattyúja min. 0.8 l/min teljesítménnyel működjön 20°C-on

- a hidro-akkumulátor kapacitása 350 cm3 legyen 20°C-on

- Tutela CS Speed munkafolyadék alkalmazása

A hidraulikus rendszer felépítése

Jelölés

- Elektro-hidraulikus csoport

- Olajszivattyú

- Olaj tartály

- Olaj bevezető csöve

- Olaj kimeneti csöve

- Hidro-akkumulátor

- Olajnyomás érzékelő

- Légtelenítő csavar

A fokozatváltásban résztvevő elemek:

- kiválasztó szerkezet

- kiválasztó szerkezet potenciométere

- kiválasztó szerkezet szolenoid szelepe (EV 3 – EV 4)

- fokozatkapcsoló szerkezet

- fokozatkapcsoló szerkezet potenciométere

- fokozatkapcsoló szerkezet szolenoid szelepe (EV 1 – EV 2)

Jelölés

- Tengelykapcsoló kiemelő villája

- A fokozatbeállító mechanizmus tengelye

Jelölés

- Fokozatkapcsoló szolenoidszelep 1

- Fokozatkapcsoló szolenoidszelep 2

- Fokozatválasztó szolenoidszelep 1

- Fokozatválasztó szolenoidszelep 2

- Tengelykapcsoló szolenoidszelep

- Villamos pumpa

- Szűrőbetét

- Visszacsapó szelep

- Akkumulátor

- Olajtartály

- Tengelykapcsoló munkahenger

- Bekapcsoló munkahenger

- Fokozatválasztó munkahengere

- Nyomásérzékelő

A Selespeed rendszer működése

A rendszer aktiválása: a vezető oldali ajtó kinyitásakor a villamos szivattyú bekapcsol, hogy a rendszer készen álljon a motor beindítására. Ilyenkor a szvattyú néhány másodpercig dolgozik, majd a gyújtáskapcsolót bekapcsolva a rendszer kijelzője egy pillanatra minden szegmensét bekapcsolja, majd megjelenik az aktuális rendszerállapot (bekapcsolt fokozat: N-1-2-3-4-5-R) és a rendszer hibajelző ikonja elalszik jelezve, hogy a hidraulikus rendszer működik és kész végrehajtani a fokozatok kapcsolását.

Működés álló motornál: álló jármű esetén a fokozatváltás a fékpedál megnyomása után lehetséges és a rendszer csak a fokozatváltókartól jövő utasításokat veszi.

A sebességfokozatok választása a szekvenciális rendszerekhez hasonlatos, azaz egyesével lehet léptetni azokat.

- felváltás esetén a kart felfelé (+) kell tolni a kívánt fokozat bekapcsolása érdekében. Neutrális és hátramenet esetén a kar felfelé tolásakor a rendszer 1-s fokozatot kapcsol

- leváltás esetén a kart hátra kell húzni (-)

- Üresbe (neutrális kapcsolási helyzetbe) a kar jobbra tolásával lehet kapcsolni

- Hátramenetet bármely bekapcsolt fokozatból lehet (nem szükséges az egyenkénti léptetés) a kar jobbra majd lefelé tolásával. Mozgó jármű esetén a rendszer megtagadja a hátramenet kapcsolását a károsodások elkerülése érdekében.

A fokozatváltókarral csak a fokozatválasztás irányát adjuk meg, nem szükséges felfelé vagy lefelé tolt állapotban tartani, mert ekkor a rendszer 6 mp után felgyújtja a kijelző panel hibajelét, ezzel egyidejűleg hangjelzést ad és önműködően átkapcsol automata (City) üzemmódba. A kar elengedése után a hibajelzések megszűnnek. Abban az esetben, ha járművet lejtőn állítjuk meg és a rögzítő fék mellett bekapcsolt sebességfokozattal (1. vagy 2. fokozat) szeretnénk fokozni a jármű rögzítettségét, tartsuk a fékpedált lenyomva és várjuk meg míg a kijelzőn is megjelenik a bekapcsolni kívánt fokozat.

A motor indítása: a fékpedál lenyomása után megkezdhető a motor indítása, függetlenül attól, hogy bekapcsolt fokozatban vagy neutrális állásban van a nyomatékváltó. A motor elindulása után a kijelzőn a neutrális állapot kerül kijelzésre és a rendszer a fél-automata üzemmódot állítja be.

A motor leállítása és a rendszer deaktiválása: a gyújtáskapcsoló „STOP” helyzetbe fordításával a motor leáll, azonban a hidraulikus rendszer a ekkor még 2-4 mp készenlétben marad az esetleges újraindítás érdekében. Ez idő letelte után a hidraulikus elemek deaktiválódnak, a kijelző panel elalszik, a Selespeed rendszer teljesen inaktív állapotba kerül. A rendszer a legutóbb bekapcsolt fokozatot megtartja, azonban neutrális helyzetben történő leállításkor hangjelzés érkezik arra figyelmeztetve a vezetőt, hogy célszerű az 1. vagy hátrameneti fokozatot bekapcsolni. Biztonsági okokból a leállítás folyamata alatt a fékpedált folyamatosan lenyomott állapotban kell tartani a kijelző panel kialvásáig.

Elindulás a járművel: az álló járművel elindulni csak a 1. és 2. illetve a hátrameneti fokozatok bekapcsolásával lehetséges, mely fokozatokat a választókarral tudunk beállítani. A kormánykeréken lévő billentyűk csak 10km/h-s sebesség felett működnek. A fékpedál felengedése után a gázpedált működtetve a gépjármű elindul. Lejtmenet esetén a neutrális állapotot a rendszer engedélyezi, és azzal segíti a vezetőt, hogy elég a sebességváltókart felfelé tolni (lefelé húzott kar esetén nem kapcsol, mert mozgó járműnél a hátramenet kapcsolása tiltott) a rendszer önműködően kiválasztja a sebesség és terhelési viszonyokhoz legoptimálisabb sebességfokozatot.

Megállás: a fékpedál lenyomásával megkezdődő lassulás során a vezérlőrendszer fokozatosan visszakapcsolja a fokozatokat, függetlenül a beállított üzemmódtól, ha a vezető másra nem ad utasítást. A teljes megállás után önműködően az 1. fokozat kerül bekapcsolásra.

Vontatás: műszaki hiba esetén kizárólag neutrális állásban vontatható a jármű és vontatás közben nem szabad a motort beindítani.

Felhasznált irodalom:

http://homepage.mac.com/paul_denyer/selespeed/index.html

http://www.toomonline.com/gearboxlinks.htm

2007.12.12., Budapest						Gubik Rezső