Gépjárművek felépítése

Házi dolgozat

A lengéscsillapítás és kerékfelfüggesztés

Francz József

DD96DB

2008.

A	rugózás 	feladata

A rugózás a csillapítással együtt befolyásolja:

¾ utazási komfortot

¾ utazási biztonságot

¾ kanyarstabilitást

A rugókat a kerékfelfüggesztések (tengelyek) és a karosszéria, ill. az alvázkeret közé szerelik.

Működésüket segítik a gumiabroncsok.

A	rugózás 	működése

Rugóállandó

¾ 	a rugó keménységét (lágy, kemény)

határozza meg

¾ 		F erő és az l rúgóút hányadosa a c rugóállandó

¾ 	Mértékegysége N/m

A	rugózás 	működése

A karosszéria lengésszáma

¾ 	a kerekeket megtámasztó rugók jellemzőiről tájékoztat

¾ 	a percenkénti lengések száma adja meg

¾ 	egy teljes lengés = be- és kirugózási folyamat

A lengéscsillapítók a lengésszámot nem befolyásolják, csak a be- és kirugózás számára jelentenek ellenállást, aminek következtében az amplitúdó csökken. Nagy szerepe van viszont a tömegnek. Minél nehezebb a jármű, annál kisebb a lengésszám.

Rugótípusok

Acélrugók

¾ 	Laprugók

¾ 	Csavarrugók

¾ 	Torziós rugók

Gázrugók

¾ 	Légrugók

¾ 	Hidropneumatikus rugók

Gumirugók

Laprugó

¾ 		A rugólapok közepén furat van, az ezen átmenő csavar tartja együtt a lapokat, és megakadályozza, hogy az egyes lapok hosszirányban eltolódjanak.

¾ 	saját csillapítása van Æ több karbantartás

¾ 	nehéz járművek rugózására

Csavarrugó

¾ 	könnyebb gépkocsikban

¾ 	igénybevételük csavarás

¾ 	szinte nincs csillapításuk

Torziós 	rugó

¾ 	rugóacélból készült rúd

¾ 	a kereket tartó kar csavarásra vesz igénybe

¾ 	általában kör keresztmetszetű rúd

¾ 	hajlításra nem vehetők igénybe

Légrugó

¾ 	leggyakrabban alkalmazott változat

¾ 	működéséhez sűrített levegős rendszer szükséges

¾ 		a levegő nyomásának módosításával a rugóút a terheléshez illeszthető

¾ 	autóbuszokban, teherautókban

¾ 	Mercedes S-osztálynál

¾ 	Audi Allroad Quattrón

Hidropneumatikus 	rugó

¾ 		állandó mennyiségű gázt (általában nitrogént) olaj beszivattyúzásával vagy leengedésével kisebb vagy nagyobb mértékben összesűrítik

Gumirugó

¾ 	természetes és műgumi

¾ 	nagy az öncsillapításuk

¾ 	gépkocsik önálló rugóiként nem használják

¾ 	rázkódások felfogására

¾ 	zajcsillapításra

Lengéscsillapító

A levegőben szálló kerék nem kormányozható, nem fékezhető. A balesetveszély elkerülésére tehát a kereket az úthoz kell tapasztani. A jó lengéscsillapító ezt is teszi. A rossz pedig semmit sem tesz.

Álló  helyzetben 	is

ellenőrizhető

¾ kissé megnyomkodva az autó elejét vagy hátulját

¾ a futófelületen elszórt foltokban kopik meg a gumi (kagylós kopás)

Felépítése

¾ 	Az alsó része tulajdonképpen egy cső, melybe a felső részén látható szár illeszkedik. A szár dugattyút mozgat a csőben, ami fel van töltve olajjal. Amikor a dugattyú lefelé mozog, az olaj különféle szelepeken át áramlik a dugattyú feletti részbe. A szelepek átmérőjével szabályozható az áramlás sebessége, így a gátló keménysége. Minél lassabban áramlik át az olaj, annál keményebb a gátló.

¾ 	Vannak típusok, ahol olaj helyett gázzal töltik a lengéscsillapítót. Sőt olyan is, ahol mindkét töltőanyag jelen van, de itt a gáz az olaj hűtését szolgálja

Kétcsöves	lengéscsillapító

¾ 	a dugattyút a dugattyúrúddal és a

védőcsővel a karosszériához rögzítik

¾ a belső és a külső cső a tengelyhez csatlakozik

¾ csak dugattyúrúddal felfelé szabad beszerelni

Egycsöves, 	gáztöltésű

lengéscsillapító

¾ nincs szükség külön tárolótérre a

dugattyúrúd térfogatának kiegyenlítésére

¾ kiegyenlítésre nitrogéngéz párna szolgál

Változtatható csillapítású, kétcsöves, gáztöltésű lengéscsillapító

probléma tehergépkocsinál, amit megold: rakomány nélkül : csillapítás túl nagy Æ rázás, ugrálás az egyenetlen úton

terhelt állapotban

Æ nem kielégítő a csillapítás

Adaptív 	lengéscsillapítás

¾ elektronikus segédlettel aktívan alkalmazkodik a körülményekhez

¾ segítségével növelhető a komfort

¾ jobban kézben tartható a karosszériamozgás fékezéskor, kanyarban

¾ csillapítás változtatására használt módszer:

több, elektromágneses szelepet építenek be mind a kirugózás, mind a berugózás esetére, és az elektronika ezek segítségével avatkozik közbe

Kerékfelfüggesztés

1, merev tengely

személygépkocsikban hátsó tengelyként tehergépjárművek mindkét tengelyeként

2, független kerékfelfüggesztés első kerekekhez előnyös hátsó tengelyeknél is terjed

Merev 	tengely

¾ 	a két kereket egy merev tengely kapcsolja össze

¾ 	a tengely rugózik a karosszériához képest

¾ 		a kerékösszetartás és a csaputánfutás nem változik

Merev 	tengely	típusai

Hajtott : a differenciálmű és a hátsókerék-tengelyek házaként van kialakítva, a ház általában acélöntvény

¾ bendzsó – tengely

¾ De Dion hátsó tengely

nem hajtott

¾ 	kapcsolt lengőkaros tengely

¾ 	csatolt lengőkaros tengely

Bendzsó	–	tengely

¾ Háza két, egymással összehegesztett, húzott acéllemezből áll

¾ 	hosszú laprugókkal rögzíthető (hátsó tengelyként)

¾ torziós-, csavar-, és légrugók esetén : lengőkarok , Panhard-rúd

Panhard	–	rúd

Előnye:

¾ 		belső súrlódásai miatt (ahogy a lemezek egymáson csúsztak) a laprugó eleve kifej némi lengéscsillapító-hatást

Hátránya:

¾ 	nagy helyigény

¾ 	óriási tömeg

Panhard	–	rúd

¾ modernizált változata volt a csavarrugós

¾ merev hidas, szintén Panhard-kitámasztásos

¾ Zsiguli

¾ Opel C Kadett

¾ a nyolcvanas évek előtti

Toyota Corollákon

De	Dion	hátsó	tengely

A merev tengely oldalirányú megvezetését egy olyan, Y-alakú

öntvénylengőkarral, más esetekben két ferde karból álló elemmel végezték, amelyek a karosszéria aljának két széléhez előrébb, valamint egy közös pontban a differenciálmű tetejéhez kapcsolódtak .

¾ Alfa Romeóknál (Giulietta, Giulia, Alfetta)

¾ Opel Fronterában

Kapcsolt	lengőkaros	tengely

¾ a kerekeket hosszlengőkarok tartják

¾ a lengőkarokat ráhegesztett rugóacél kereszttartó kapcsolja egymáshoz

¾ két kerék egy mélyedésben : egész tengely egyenletesen leng

¾ egyik kerék egy mélyedésben : stabilizátorként működik

Csatolt	lengőkaros	tengely

¾ 	a két hosszlengőkar egy csavarásra alkalmas lágy U acél tengelytartóval van összehegesztve

Független	kerékfelfüggesztés

¾ 	a nem rugózott részek tömege kicsi

¾ 		az egyik kerék akadályon való átgördülése nem hat a másik kerékre

¾ 	első keréknél: kettős keresztlengőkarok

McPherson - rugós tag

¾ 	hátsó keréknél: hosszlengőkaros ferde lengőkaros lengőtengelyek

Kerékfelfüggesztés keresztlengőkaron

¾ két keresztlengőkar

¾ rugózáskor : egyáltalán nem, vagy csak nagyon kis kerékösszetartás-, ill. dőlésszög változás

¾ a keresztlengőkarokat általában háromszög alakú lengőkarokként készítik el

¾ cél: menetirányban nagyobb legyen a merevség

Kettős 	keresztlengőkaros

megvezetés

¾ Honda S2000

¾ minden Ferrari

McPherson 	- 	felfüggesztés

¾ felső keresztlengőkar helyett lengéscsillapító cső

¾ erre van rögzítve a tengelycsonk

Kerékfelfüggesztés hosszlengőkaron

Kettős:

¾ A kerekeket hosszirányú paralelogramma mentén vezeti.

¾ kormányzott kerekeknél

Egy hosszlengőkaros:

¾ elsőkerék-hajtású járműveken hátsó tengelyként

A	nagy 	Volvóknál

¾ egyenként van egy-egy keresztlengőkarja a két keréknek, ami teljesen átér a karosszéria alatt

¾ 	az egyik kicsit előrébb van, a másik hátrébb

¾ 		A hosszú lengőkarok miatt közel függőlegesen mozognak a kerekek, nincs nyom- és tengelytávváltozás

Lengőtengely

¾ a differenciálművet szilárdan az alvázkerethez rögzítik

¾ a két hátsókerék-tengelyt egy-egy, a differenciálműtől jobbra és balra elhelyezett lengőcsuklóval hajtják

igényes	japán	autóknál

¾ 	hosszanti és két egyenes keresztlengőkart építenek be oldalanként

¾ 	(Honda Accord

¾ 	Mazda 626

¾ 	Subaru Legacy Outback

¾ 	Toyota Avensis

Lengéscsillapítók	feladata

A gépjármű lengéscsillapítók hármas feladatot látnak el:

	A kirugózott és kirugózatlan tömegek függőleges gyorsuláscsökkentésének érdekében, csillapítják a rugóba összenyomáskor bevitt energiát. Ezzel mérséklik a járműtest lengéseit és a kerék/ gumiabroncs dinamikus kitéréseit, javítva a gumiabroncs úthoz tapadását.

	Összenyomáskor átmenetileg növelik a rugózás sebességét, lehetőséget adva ezzel a ténylegesnél lágyabb rugó használatára.

	Módosítják a terhelésváltozás kirugózott és kirugózatlan tömegekre gyakorolt, hosszanti, oldal- és haránt irányú hatását, kanyarba való be- és kihajtáskor.

A hatástalan lengéscsillapítás következményei:

	a kedvezőtlen úttartás miatt (a gumiabroncsok gyakran eltávolodnak az úttól) oldalszél esetén a gépkocsi sodródik;

	a fékút meghosszabbodik;

	a kifejthető vonóerő csökken;

	a rezonanciahelyeken a lengési amplitúdók megnőnek;

	a gumiabroncsok fokozottan és egyenetlenül kopnak.

Lengéscsillapítók	feladata

	A lengéscsillapítóknak a járművekben két dolgot kell biztosítani, ezek:

1.	a lengéskényelem (az m2 rugózott tömeg lengései tartoznak ide);

2.	a talperő stabilitása (az m1 rugózatlan tömeg lengései tartoznak ide) biztosítása.

	A lengéscsillapítóknak természetesen mindkét célnak meg kell felelniük, de a közlekedésbiztonság miatt a diagnosztikai vizsgálatok	során a második esettel kell foglalkoznunk.

A	járműtest	mozgáslehetőségei

A	gépjárművek	rugózási	helyei

A	rezonancia

jelensége

	A legkellemetlenebb lengéseket az önfrekvenciával megegyező gyakorisággal ismétlődő erőhatások váltják ki: ez a rezonancia állapot.

	A rugózott tömeg önfrekvenciája 1...1,7 Hz,

	A rugózatlan tömegé pedig 12...15 Hz

Egy kis lengéstan

☺ Csillapítatlan harmonikus rezgések

Csillapítatlan harmonikus rezgések sajátfrekvenciája

Csillapított	rezgések sajátfrekvenciája

A	frekvencia függvény

Rezonancia

	A rezonancia egy működési állapot, melyben a gerjesztő frekvencia a gép saját frekvenciájának közelében van. A sajátfrekvencia az a frekvencia, melyen a struktúra rezeg, ha gerjesztés után magára hagyják.

	Ha a gerjesztés frekvenciáját növeljük, vagy csökkentjük, a rezonancián a gerjesztés megszűnik, így az amplitúdó jelentősen csökken.

Lengéscsillapító-	vizsgálati	eljárások

	A diagnosztikában használatos lengéscsillapító- vizsgálati eljárások alapelve közös: mindegyik rezonancia állapotot vált ki, és ennek során méri a lengéscsillapító állapotával kapcsolatos jellemzőt.

	A műszaki gyakorlatban a következő három eljárás terjedt el beépített állapotban történő lengéscsillapító vizsgálatra:

1.	lengéscsillapító-vizsgálat a gépjármű ejtésével

(KONI);

2.	lengéscsillapító-vizsgálat a kerék lengetésével

(BOGE)

3.	dinamikus talperő-ingadozás mérése

(EUSAMA)

Lengéscsillapító-vizsgálat	a

gépjármű

ejtésével (a karosszéria lengetésével)

	A vizsgálat során billenőlap vagy szétnyíló szerkezet segítségével

100 mm magasságból leejtjük a járművet.

		Ezzel a rugózott tömeget gerjesztjük, és közben a jármű karosszériájához rögzített írószerkezet kirajzolja a lengésképet. A lengéscsillapító állapotára az ampiitúdó és a frekvencia csökkenéséből és a megtett lengések számából következtethetünk.

	Ezzel a módszerrel csupán a karosszéria hozható rezonancia állapotba (mintegy 1,5 Hz), ezért közlekedésbiztonsági diagnosztikára nem alkalmas.

Koni-típusú lengéscsillapító-vizsgáló berendezés

1 – Ejtőszerkezet

2 – Kerekek előtti lap

3 – Regisztráló készülék

4 – Érzékelőkar

5 – Oldópedál

6 – Csillapodó lengések diagramja

Forrás: Műszaki Könyvkiadó

Lengéscsillapító	vizsgálat a futómű

n

lengetésével

	Az ún. BOGE módszer a vizsgált kerék rezonanciafrekvencia feletti értékkel történő gerjesztése segítségével méri a keréktámasz (kerék) lengéskitéréseit.

A vizsgálat alapja az, hogy a relatív csillapítási tényező

egyértelmű függvénykapcsolatba áll a gerjesztett lengés nagyítási

tényezőjével.

Lengéscsillapító vizsgálat a futómű lengetésével

Boge-típusú vizsgáló berendezés

1 – Rázólap

2 – Karrendszer

3 – Rugó

4 – Lendítőkerék

5 – Villamos motor

6 – Forgattyús mechanizmus

7 – Írószerkezet

8 – Állító kézikerék

9 – Menetes orsó

Forrás: Műszaki Könyvkiadó

A Boge-vizsgálat értékelő lapja

A1 és A2 – A rezonancia

frekvencián mért maximális lengéskitérések első, illetve hátsó lengéscsillapítók esetében

A diagramírást időrelé vezérli. Alapelv, hogy egy körlapra több mérés is ráférjen

Forrás: Műszaki

Könyvkiadó

A	különböző	kerékterhelésekhez	a	rugó	fölé	beépített	csavarorsó

elforgatásával		lehet	alkalmazkodni.	Így	elérhető,	hogy	a	diagramot mindig	a	papír		középvonala		köré	rajzolja	fel		a	pad.

Kiértékeléskor a maximális lengéskitérés amplitúdó nagyságát kell megmérni mm-ben, és összevetni az adott típusra megadott határértékkel. Határérték feletti lengéskitérés esetén a lengéscsillapító

műszaki állapota nem megfelelő.

A	BOGE	vizsgálat	hátrányai

	a jármű rugózatlan tömegének vizsgálatát olyan lengőrendszerben végezzük, amelyhez a keréktámasz és a rugó is kapcsolódik. Az így elhangolt rendszer rezonanciafrekvenciája megváltozik; 5...9 Hz-re csökken. Ez viszont egyben azt is jelenti, hogy nem a valós közlekedésbiztonsági tartományban mérünk.

	A másik hátránya az, hogy a mérés kiértékelése típusfüggő. Sőt ezt még árnyalja az a tény is, hogy adott gépkocsiba nem biztos, hogy a gyári lengéscsillapítót szerelték be. Emiatt a kiértékelés adott esetekben problémás lehet.

Vizsgálat a dinamikus keréktalperő

mérésével

Forrás: AJAKSZ Szakkönyvtár

1 – Villanymotor	2 – Meghajtás	3 – Lendítőkerék

| 4 – | Forgattyús hajtómű | 5 – Mozgató lap | 6 – | Támasztólap |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 – | Keréktámasz | 8 – Erőmérő | 9 – | Csillapítórugó |

10 – Ferde ékpálya	11 – Görgők	12 – Vezető-támasztó csapágy

13 – Biztosító rugó

A dinamikus talperő-ingadozás mérése

(EUSAMA)

Mivel az EUSAMA vizsgálati eljárás tekinthető elterjedtebbnek, és a hatósági méréstechnika csak ezt engedi meg, ezt ismertetjük a legrészletesebben. A mérésre befolyást gyakorló tényezők és a mérési technológia adott elemei azonban értelemszerűen a BOGE módszerre is érvényesek.

Az EUSAMA eljárás a talperő (a keréktalppont és az útfelület, ill. a keréktámasz között ébredő) változása alapján minősíti a lengéscsillapítót.

Ennek műszaki alapja a következő egyszerű megfontolással magyarázható: Tökéletesen sík útfelülten a tapadási erő állandó,

F= φ.G,

aho φ a tapadási tényező; G a kerékterhelés.

A valóságban azonban tökéletesen sima útburkolat nem létezik, emiatt a kerékterhelés (és vele együtt a tapadási erő is) folyamatosan változik a kerékfelfüggesztés rugalmas és csillapítással rendelkező elemei által befolyásoltan. Legrosszabbak a tapadási feltételek rezonancia állapotban.

Ez a tény a következő egyszerű összefüggéssel írható le:

F=A• φ • G,

ahol A talperőviszony (általában százalékban adják meg). Definíció szerint:

A[%]

=100 ⋅    Fmin   [%]

Gstat

ahol Fmin a rezonanciaállapotban fellépő minimális talperő értéke (mekkorára csökken a nyugalmi érték); Gstat - a statikus talperő értéke (nyugalmi kerékterhelés).

Az	A[%]	talperő viszonyt befolyásoló tényezők

• a járműkonstrukció;

• a lengéscsillapító típusa és állapota;

• a gumiabroncs típusa és állapota;

• a kerékterhelés.

Ez viszont egyben azt is jelenti, hogy ha az egyéb befolyásoló tényezőket a vizsgálat peremfeltételeinek megfelelő megválasztásával kiszűrjük, akkor ez az elv használható a lengéscsillapító minősítésére.

Az amplitúdóérzékelő (pl. BOGE rendszerű) lengéscsillapító vizsgáló próbapad 2005. január 1. napjáig átmenetileg még alkalmazható volt, azóta csak EUSAMA rendszerű lengéscsillapító vizsgáló pad használható.

Dinamikus keréktalperő-változás mérésének diagramja és az értékek

minősítése

Kijelzett érték	Műszaki állapot

0 - 25 %	elégtelen

25 - 40 %	gyenge

40 - 99 %	megfelelő

0% nincs érintkezés a talajjal !!

Forrás: AJAKSZ Szakkönyvtár

	Feltételezhetnénk, hogy egy nagyobb tömegű gépjármű nagyobb tapadási erőt eredményez, de meg kell különböztetnünk a rugózott és a rugózatlan tömeget.

	Az M rugózott és az m rugózatlan tömeg aránya befolyásolja a dinamikus talperő viszonyának (A%) értékét, mégpedig úgy, hogy minél nagyobb a rugózott tömeg- arány, annál kedvezőbbek a tapadási viszonyok.

	Az ábra szemlélteti A% értékét a rugózott és rugózatlan tömeg arányában. A diagram arra is felhívja a figyelmet, hogy a vizsgálat során a rugózott tömeg megváltoztatása (utasok, csomag, ill. súly a csomagtartóban) jelentősen meghamisíthatja a vizsgálat végeredményét. Ilyenkor a lengéscsillapítót jobbnak ítélhetjük, mint azt a valós állapot indokolná.

A mérés eredményét befolyásoló tényezők

A járműkonstrukció

A mérés eredményét befolyásoló tényezők

	A gumiabroncsok

Az útegyenetlenségek csillapításában a gumiabroncs saját rugalmassága és a benne levő levegő összenyomhatósága is szerepet játszik. A gumiabroncs nyomása jelentősen befolyásolja a dinamikus talperőviszony értékét. Az abroncsnyomás növelésével csökken a tapadást, nevezetesen  0,5 bar

abroncsnyomás-változás mintegy 10%-os tapadásierő-változást

eredményez.

	A járműterhelés és terheléseloszlás

A gépjármű terheléseloszlása is nagymértékben befolyásolja a mérés eredményét, mivel az üres gépjármű talperőviszonyához képest az utasokkal terhelt gépjármű esetén a talperőviszony növekedését tapasztaljuk (erre már a rugózott és rugózatlan tömeg aránya esetén

utaltunk). A mért eredményre gyakorolt hatás miatt a vizsgálatot előírt

terhelési viszonyok mellett kell elvégezni.

	A hőmérséklet

A hőmérséklet jelentős hatást gyakorol az olajviszkozitásra, és így a lengéscsillapító csillapítási tényezőjére is. Ha p1. az olaj hőmérséklete —15

°C-ról +60 °C-ra növekszik, akkor a csillapítási tényező akár 30%-kal is csökkenhet. A mérést tehát mindig üzemmeleg Iengéscsillapítókkal kell

végezni.

	Az EUSAMA rendszerű

vizsgálópadoknál a keréktámaszt

25 Hz-es gerjesztő frekvenciával és 6 mm-es lökettel rázza meg a motorral hajtott excenteres vagy

EUSAMA	rendszerű

lengéscsillapító- vizsgálat

ékes rendszerű mechanizmus.

	Az így keltett lengések közben a keréktámasz alá beépített erőmérő cella méri a talperő pillanatnyi értékét, azaz a mindenkori talperővel arányos jeleket küld a számítógépnek, amely az adatokat kiértékeli, és táblázatosan vagy diagram formájában megjeleníti.

	A mérés az excenter-tengely hajtásának kikapcsolása után kezdődik, amikor a beépített lendkeréknek köszönhetően a motor fordulatszáma egyenletesen csökken a megállásig. Eközben a lengések frekvenciája egyre csökken, és áthalad a rezonanciaállapoton.

A[%]

=100 ⋅

Fmin

Gstat

[%]

Lengéscsillapító vizsgálat kiszerelt állapotban

1 – Vizsgált lengéscsillapító

2 – Egyenes vezető

3 – Forgattyús hajtómű

4 – Állítható lökethossz

5 – Meghajtó villanymotor

6 – Erőmérő jeladó

7 – Elmozdulásmérő jeladó

8 – Értékelő egység

A vizsgálat eredménye és értékelése

Forrás: Műszaki Könyvkiadó

A – A kiszerelt lengéscsillapító jelleggörbéi, különböző lökethosszok esetén

B – Példa hibás lengéscsillapító jelleggörbére

A rugózott tömeg (felépítmény) önfrekvenciája: 1 – 1,7 Hz,

a rugózatlan (kevésbé rugózott) tömegé: 12 – 15 Hz.

A diagnosztikában használatos lengéscsillapító vizsgálati eljárások alapelve közös: mindegyik rezonancia állapotot vált ki és ennek során méri a lengéscsillapító állapotával kapcsolatos jellemzőt.

A külső gerjesztésű eljárások a futómű rezonancia fordulatszámán,

az ejtéses, vagy kocsiszekrény lengetéses eljárások a felépítmény rezonancia frekvenciáján értékelnek.

BOGE lengéscsillapító vizsgáló berendezés BOGE lengéscsillapító vizsgáló berendezés

A BOGE próbadon álló gépjármű lengési modellje

Kitérés (x)

Frekvencia (f)

gerjesztőfrekvencia

gerjesztett

kerékamplitúdó

Amax

fR	∼ 6 Hz

gerjesztőamplitúdó

At

q

motoros szakasz

szabadkifutás

idő

BOGE lengéscsillapító vizsgáló eljárás (keréklengetéses módszer)

a relatív csillapítási tényező:

D = 1 ⋅

2

k

c ⋅ m

| Ahol: k [Ns/m] | – | a lengéscsillapító csillapítási tényezője (lengéscsillapító-minősítő paraméter) |
| --- | --- | --- |
| c [N/m] | – | rugóállandó |
| m [kg] | – | tömeg |

A relatív csillapítási tényező és a nagyítási tényező összefüggése:

µ= A

D = 1 ⋅

2

µ – a nagyítási tényező

1

µ 2  − 1

A – a rendszer lengési amplitúdója önfrekvencián történő gerjesztéskor

q	q – a gerjesztő amplitúdó

A nagyítási tényezőn, illetve mivel a gerjesztő amplitúdó a vizsgálópad

által adott állandó, a legnagyobb lengési amplitúdó mérésén keresztül a lengéscsillapító relatív csillapítási tényezője megállapítható.

Értékelési kritérium:

A mért max. kitérés (A1) legyen kisebb, mint a (BOGE által) előírt határérték (Ameg)

A 	keréktalperő  mérése

EuSAMA ajánlás szerint

Irodalomjegyzék:

Szaller László – Zinner György: Gépjárművek felépítése I.

Dr. Kósa Csaba: Rugalmas rendszerek mechanikája (Műszaki mechanika II.)

Dr. Kósa Csaba: Mozgó rendszerek mechanikája (Műszaki mechanika II.)

Műszaki Könyvkiadó „E” könyvtár

BOGE gyári katalógusok és „E” könyvtár

KONI gyári katalógusok

EUSAMA eljárás „E” könyvtár

Francz József: Órai jegyzetek

Tartalomjegyzék:

Rugózás feladata, működése	2

Rugótípusok	5

Lengéscsillapító	12

Lengéscsillapító felépítése	14

Kerékfelfüggesztések	21

Lengéscsillapítók feladata	38

Járműtest mozgási lehetőségei	41

Járművek rugózási helyei	42

Rezonancia és lengéstani összefüggések	43

Lengéscsillapító vizsgálati eljárások	49

KONI típusú vizsgálat	51

BOGE eljárás	52

Lengéscsillapító vizsgálat dinamikus keréktalperő mérővel (EUSAMA)	62

Lengéscsillapító vizsgálat kiszerelt állapotban	73

Irodalomjegyzék	75

Tartalomjegyzék	76