Óbudai Egyetem  Bánki Donát Gépészmérnöki  Kar                                                                       Pneumatika hidraulika I BSc

Irányítástechnika

Mechatronikai és Autótechnikai Intézet                                                                        Dr. Szlivka Ferenc

Összefoglaló kérdések,  Pneumatika hidraulikából és Irányítástechnikából I, BSc képzés

(nappali)

2018/2019 tanév I. félév

Vizsgakérdések:

Hidraulika

1. Mik az előnyei (min 6) és hátrányai hidrosztatikus hajtásnak egyéb hajtásokkal összehasonlítva?

2. Rajzoljon egy tipikus hidraulikus rendszert szimbólumokkal! 
1 - szivattyú; 2 - olajtartály; 3 - flow szelep; 4 - nyomáscsökkentő szelep; 5 - hidraulikus henger; 6. - szelepen; 7 - fojtószelep 

3. Mekkora erő hat a kettős működésű hengerre, kifelé mozgásnál? 
Vegye figyelembe a súrlódást egy ηmechhatásfokkal!
Adottak: a henger átmérője "D"; az átmérője a dugattyúrúd "d"; a nyomást a nagyobb terület p1; és a kisebb területen p2. p1>p2.

4. Hogyan lehet kiszámítani a súrlódási veszteséget egy hidraulikus körben lévő, egyenes csőben a csatlakozó (szelep, könyök, "T" csomópont, stb.)? Mi az a Reynolds szám? Rajzolja fel a Moody diagramot! 

5. Energia egyensúly a hidraulikus rendszerben. Rajzoljon egy tipikus hidraulikus kört, és adja meg az energiamérleget grafikonon legalább négy veszteségforrással! Írja be a nagyságarendjét az egyes veszteségeknek! Adja meg a volumetrikus és a hidro-mechanikus hatásfokok definícióját! 

6. Írja le a működését, rajzolja le a szimbólumait, és a különböző működtetési módjait az útváltó szelepeknek (legalább négyfélét)!  Rajzolja meg szimbólumát, szerkezeti vázlatát, egy 4/3-es tolattyús, bistabil kézi kapcsoló karral ellátott, háromállású, középhelyzetben zárt, útszelepnek, rugó visszatérítéssel.

7.  Írja le a működési elvét, adja meg szimbólumait, jelöléseit és a különböző üzemmódjait a nyomáshatároló szelepeknek (legalább három félét)!  Rajzolja fel a statikus és dinamikus karakterisztikáját! Adja meg a szimbólumát, a szerkezeti vázlatát, egy nyomáshatároló szelepnek, amely lengéscsillapítással van ellátva!  
  
8. Írja le a működési elvét, adja meg szimbólumait, jelöléseit és a különböző üzemmódjait a nyomáscsökkentő szelepnek (legalább kétfélét)! Adja meg a szimbólumát, elvi szerkezeti vázlatát, egy nyomáscsökkentő szelepnek, amely változtatható nyomás beállítású! Rajzoljon egy zárt és egy nyitott pozíciót!

9. Írja le a működési elvét, adja meg szimbólumait, jelöléseit és a különböző fojtóknak! Mit jelent a viszkozitás függő és független fojtó?

Adja meg a szimbólumát, elvi szerkezeti vázlatát, (kétutas, háromutas) áramállandósító szelepeknek!

10. Rajzolj egy egyszeres működésű és egy kettős működésű dugattyús szivattyú sémáját! Sorolja fel fő részeiket! Írja le a térfogatáram képletét a mindkét típusra! Rajzolja fel a térfogatáram- idő függvényeket! 

11. Rajzoljon min. ötféle térfogat kiszorításos szivattyú típust! Ismertesse a működési elvüket! 

12. Rajzoljon fogaskerék, lapátos és csavar szivattyút. Ismertesse a működésük elvét! Írja be a munkatérfogatot a rotor főbb méreteivel, és határozza meg a tényleges térfogatáram és a Q-H jelleggörbét. 

13. Rajzolj egy változtatható szállítású lapátos szivattyút! Sorolja fel a főbb részeit! Ismertesse a működési elvét! Írja le a lapátos szivattyúk előnyeit (min 4)! 

14. Rajzoljon egy ferde tengelyű axiáldugattyús szivattyút! Sorolja fel főbb alkatrészeit és megnevezéseit! Ismertesse a működési elvét! Írja fel a szállított térfogatáram képletét a szivattyú főbb méreteivel! 

15. Rajzoljon fel egy sánta tárcsás dugattyús szivattyút! Sorolja fel a főbb alkatrészeket! Ismertesse a működési elvét! Írja szállított térfogatáram képletét a szivattyú főbb méreteivel! 
Hogyan lehet a változtatni azonos fordulatnál a térfogatáramot? 

16.  Rajzolj egy radiál dugattyús szivattyút! Sorolja fel a nevét az átlag alkatrészek! Ismertesse a működési elvét! Írja fel a térfogatáram kifejezését a megadott méretekkel! Hogyan lehet változtatni adott fordulatszám esetén a térfogatáramot?

15. Rajzoljon jellegzetes hidraulikus munkahengereket (minimum 4 félét)! Sorolja fel a fontosabb alkatrészek megnevezését! Ismertesse a működési elvüket! 

17. Rajzoljon példákat hengerek és dugattyúrudak különböző csatlakozási módjaira! (Legalább hat csatlakoztatási módot)!

18. Írja le a munkahengerek és határozott szögelfordulású motorok alapvető felosztását, kiválasztásának (nyomásterhelésre, kihajlásra) és beépítésének szempontjait!

19. Mutassa be egy szorítókör lehetséges kapcsolási rajzait! Ismertesse az egyes megoldások előnyeit, hátrányait! (háromféle)

20. Ismertesse a hidroakkumulátorok, szűrők, hűtők, funkcióját a hidraulikus rendszerben.

Rajzoljon különböző elvű hidroakkumulátorokat! (legalább három félét)

Pneumatika

1. Melyek a fő részei (szint) egy pneumatikus rendszernek? 
Melyek az előnyei (min 4) és hátrányai (min 4) a pneumatikus rendszereknek?

2. Melyek a levegő előkészítés szükségességes eszközei? Rendszerezze a pneumatikus elemeket!

3. Rajzoljon egy pneumatikus áramkört nyomógombbal (4/2 szelep), és egy kettős működésű hengerrel! Oldja meg a független sebességszabályozást a plusz és mínusz irányú hengermozgás esetére! Magyarázza el: hogyan lehet változtatni a dugattyú sebességét! 

4. Rajzoljon egy út-lépés diagramot a bélyegző automata működésére! 
 Ismertesse a működési ciklust! Végállás kapcsolók használata (A, B C, D, E, F). 
Milyen módszereket lehet használni a megoldáshoz? Egyik módszerrel oldja meg! 
 
5. Ismertesse a minimális módszert! 
Rajzolj egy példát! (út-lépés diagramot, logikai függvényeket és kapcsolási rajzot három hengerrel.) 

6. Ismertesse a kaszkád módszert! 
Rajzoljon egy példa (út-lépés diagram, logikai függvények és kapcsolási rajzot három hengerrel)! 

7. Ismertesse a léptető-lánc módszert! 
Rajzoljon egy példát (út-lépés diagramot, kapcsolási rajzot három hengerrel)!

8. Mi a PLC? Sorolja fel a legfontosabb típusú PLC-ket! Mi a létra diagram, rajzoljon példát!

Irodalomjegyzék:

Szlivka: Irányítástechnika  ÓE-BGK 3058

Fűrész: Irányítástechnika  BMF BGK 3012

Fűrész-Dr Harkay: Laboratóriumi gyakorlatok és feladatok BMF BGK 3018

Előadás és gyakorlat ppt fóliái a szerveren. (http://siva.banki.hu/~szlivka/)

Budapest, 2018 szeptember  07.	Dr. Szlivka Ferenc

egyetemi tanár